检　测　报  告

北冠辰检字[2020]JC第0260-2号

项目名称：企业自测（两年测）

委托单位：侯马市汇丰建材有限责任公司

编制日期：二零二零年四月

山西北冠辰环境检验技术有限责任公司

# 声   明

- 本检测报告涂改无效、无本公司检测专用章及CMA章无效；

- 本检测报告未经本公司同意不得以任何方式部分复印，如复印本检测报告未重新加盖本公司检测专用章无效；

- 对本检测报告若有异议，应于收到报告十日内向本公司提出，逾期不予处理；

- 本检测报告出具的数据，仅对此次检测期间的生产工况负责；

- 本检测报告未经我公司同意，不得用于广告宣传；

- 本检测报告无骑缝章无效；

- 解释权归本公司所有。

承担单位：山西北冠辰环境检验技术有限责任公司

法人代表：孙小晶

项目负责：张钟文

报告编写：陈  贤

审　　核：高明燕

审　　定：任  清

山西北冠辰环境检验技术有限责任公司

电话：0357—4228822

邮编：043000

地址：侯马市文明路步行南街5幢3层

目  录

- 任务来源……………………………………………………………1

- 检测内容……………………………………………………………1

- 执行标准……………………………………………………………3

- 检测分析方法………………………………………………………3

- 检测质量保证………………………………………………………4

- 检测结果……………………………………………………………7

1  任务来源

受侯马市汇丰建材有限责任公司的委托，依据侯马市汇丰建材有限责任公司提供的《2020年自行监测方案》，我公司于2020年04月16日至2020年04月18日对该企业污染源进行了检测，具体检测报告如下：

2  检测内容

具体检测内容见表2。

表2 检测点位、项目、频次一览表

| 检测对象 | 采集点位 | 检测项目 | 检测频次 | 检测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定污染源 | 3#水泥散装钢板仓除尘器出口 | 颗粒物 | 3次/天， 检测1天 | 生产工况运行正常，运行负荷满足设计要求 |
|  | 水泥磨排渣提升机除尘器出口 |  |  |  |
|  | 水泥原料入磨输送皮带除尘器出口 |  |  |  |
|  | 石灰石取料输送皮带除尘器出口 |  |  |  |
|  | 辅料（硅质碎屑、钢、镁渣、炉渣、煤）输送皮带除尘器出口 |  |  |  |
|  | 辅料输送皮带除尘器出口 |  |  |  |
|  | 水泥包装发运输送皮带除尘器出口 |  |  |  |
|  | 原煤螺旋输送装置、2个煤粉仓除尘器出口 |  |  |  |
|  | 水泥调配库和原料输送皮带除尘器出口 |  |  |  |
|  | 2台水泥混料机和提升机除尘器出口 |  |  |  |
|  | 105.08和105.11原煤输送、生料磨排渣皮带除尘器出口 |  |  |  |
|  | 12#水泥库除尘器出口 |  |  |  |
|  | 13#水泥库除尘器出口 |  |  |  |
|  | 105.01和104.02辅料输送皮带除尘器出口 |  |  |  |

续表2 检测点位、项目、频次一览表

| 检测对象 | 采集点位 | 检测项目 | 检测频次 | 检测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定污染源 | 105.04和106.04（除煤以外的辅料）入配料库输送皮带除尘器出口 | 颗粒物 | 3次/天， 检测1天 | 生产工况运行正常，运行负荷满足设计要求 |
|  | 石灰石、辅料入生料磨输送皮带、生料磨排渣提升机除尘器出口 |  |  |  |
|  | 石灰石取料入调配库输送皮带除尘器出口 |  |  |  |
|  | 入生料库提升机除尘器出口 |  |  |  |
|  | 生料入窑提升机除尘器出口 |  |  |  |
|  | 混合材入水泥调配库输送皮带除尘器出口 |  |  |  |
|  | 水泥成品备用南、北库提升机除尘器出口 |  |  |  |
|  | 1#入水泥散装、包装提升机除尘器出口 |  |  |  |
|  | 2#入水泥散装、包装提升机除尘器出口 |  |  |  |
|  | 水泥包装发运除尘器出口 |  |  |  |
|  | 硅质碎屑、镁渣配料库除尘器出口 |  |  |  |
|  | 炉渣库、石灰石配料库除尘器出口 |  |  |  |
|  | 石膏库、水渣库库底除尘器出口 |  |  |  |
|  | 熟料北库顶除尘器出口 |  |  |  |
|  | 熟料库底1#除尘器出口 |  |  |  |
|  | 熟料库底2#除尘器出口 |  |  |  |
|  | 熟料库底3#除尘器出口 |  |  |  |
|  | 熟料库底4#除尘器出口 |  |  |  |
|  | 熟料南库顶除尘器出口 |  |  |  |

续表2 检测点位、项目、频次一览表

| 检测对象 | 采集点位 | 检测项目 | 检测频次 | 检测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定污染源 | 14#P.C42.5水泥库顶除尘器出口 | 颗粒物 | 3次/天， 检测1天 | 生产工况运行正常，运行负荷满足设计要求 |
|  | 15#P.S.A42.5水泥库顶除尘器出口 |  |  |  |
|  | 16#P.C42.5水泥库顶除尘器出口 |  |  |  |
|  | 17#P.O42.5水泥库顶除尘器出口 |  |  |  |
|  | 18#P.C42.5水泥库顶除尘器出口 |  |  |  |
|  | 19#P.O52.5水泥库顶除尘器出口 |  |  |  |
|  | 1#水泥散装钢板仓除尘器出口 |  |  |  |
|  | 2#水泥散装钢板仓除尘器出口 |  |  |  |

3 执行标准

具体执行标准见表3。

表3  执行标准一览表

| 污染物类别 | 检测点位 | 执行标准限值 |  |  | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 检测项目 | - 标准值 | - 单位 |  |
| 固定污染源 | 所有生产设施 | 颗粒物 | - 10 | - mg/m³ | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中标准 |

4  检测分析方法

# 具体检测分析方法见表4。

表4 检测分析方法一览表

| 序号 | 检测项目 | 分析方法 | 标准号 | 检出限（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | HJ 836-2017 | 1.0 |

5  检测质量保证

- 为确保本次检测数据准确、可靠、代表性强，依据HJ 630-2011《环境监测质量管理技术导则》和HJ/T 373-2007 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》相关规定执行，山西北冠辰环境检验技术有限责任公司对检测全程序进行质量控制：

（1）检测人员全部持证上岗，见表5-1；

（2）检测时使用经计量部门检定、且在有效使用期内的仪器，并在检测前后对检测仪器进行了校准，具体见表5-2～5-3；

（3）检测质量控制数据，见表5-4；

（4）根据上报质控数据对检测数据进行了“三校、三审”。

表5-1  检测人员持证上岗资格证书一览表

| 姓名 | 张钟文 | 崔 灝 | 边志刚 | 刘伟 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上岗证号 | BGCJY2017002 | BGCJY2017007 | BGCJY2017005 | BGCJY2019106 |
| 姓名 | 行绍波 | 崔亮亮 | 辛婷婷 | 刘北旺 |
| 上岗证号 | BGCJY2019108 | BGCJY2019113 | BGCJY2017104 | BGCJY2020106 |

表5-2  检测仪器检定一览表

| 仪器名称 | 仪器编号 | 仪器型号 | 检测因子 | 最新检定 时间 | 有效期 | 检定部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大流量低浓度烟尘/气测试仪 | BGC-YQ2015-143 | 崂应3012H-D型 | 颗粒物 | 2019.09.20 | 1年 | 青岛市计量科学研究院 |
| 自动烟尘烟气综合测试仪 | BGC-YQ 2015-098 | ZR-3260型 | 颗粒物 | 2019.05.20 | 1年 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 |
| 自动烟尘（气）测试仪 | BGC-YQ 2015-008 | 崂应3012H型 | 颗粒物 | 2019.12.02 | 1年 | 山西省计量科学研究院 |
| 电子天平 | BGC-YQ 2015-091 | AUW120D |  | 2019.07.04 | 1年 | 山西省计量科学研究院 |

- 表5-3 固定污染源检测仪器流量校准一览表

| 仪器名称 | 仪器编号 | 标准流量计读数 （L/min） |  |  | 对应实际流量读数（L/min） |  |  | 校准误差（%） |  |  | 允许误差（%） | 校准结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大流量低浓度烟尘/气测试仪 | BGC-YQ2015-143 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 39.5 | 51.2 | 59.6 | -1.3 | 2.4 | -0.7 | ±5.0 | 合格 |
| 自动烟尘烟气综合测试仪 | BGC-YQ 2015-098 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 20.3 | 29.3 | 40.5 | 1.5 | -2.3 | 1.3 |  | 合格 |
| 自动烟尘（气）测试仪 | BGC-YQ 2015-008 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 19.8 | 30.2 | 39.6 | -1.0 | 0.7 | -1.0 |  | 合格 |

表5-4固定污染源颗粒物质控一览表

| 点位名称 | 全程序空白增重（mg） | 测量系列的平均体积（L） | 空白样品 浓度（mg/m3） | 排放限值（mg/m3） | 允许空白样品浓度（mg/m3） | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3#水泥散装钢板仓 | 0.30 | 604.5 | 0.5 | 10 | 1.0 | 合格 |
| 水泥磨排渣提升机 | 0.24 | 477.6 | 0.5 | 10 | 1.0 | 合格 |
| 水泥原料入磨输送皮带 | 0.26 | 465.6 | 0.6 | 10 | 1.0 | 合格 |
| 石灰石取料输送皮带 | 0.29 | 489.5 | 0.6 | 10 | 1.0 | 合格 |
| 辅料（硅质碎屑、钢、镁渣、炉渣、煤）输送皮带 | 0.28 | 468.4 | 0.6 | 10 | 1.0 | 合格 |
| 辅料输送皮带 | 0.34 | 486.4 | 0.7 | 10 | 1.0 | 合格 |
| 水泥包装发运输送皮带 | 0.32 | 538.3 | 0.6 | 10 | 1.0 | 合格 |
| 原煤螺旋输送装置、2个煤粉仓 | 0.25 | 502.4 | 0.5 | 10 | 1.0 | 合格 |
| 水泥调配库和原料输送皮带 | 0.25 | 501.2 | 0.5 | 10 | 1.0 | 合格 |
| 2台水泥混料机和提升机 | 0.31 | 497.4 | 0.6 | 10 | 1.0 | 合格 |
| 105.08和105.11原煤输送、生料磨排渣皮带 | 0.33 | 554.7 | 0.6 | 10 | 1.0 | 合格 |
| 12#水泥库 | 0.31 | 509.7 | 0.6 | 10 | 1.0 | 合格 |
| 13#水泥库 | 0.26 | 514.8 | 0.5 | 10 | 1.0 | 合格 |
| 105.01和104.02辅料输送皮带 | 0.38 | 480.3 | 0.8 | 10 | 1.0 | 合格 |

续表5-4 固定污染源颗粒物质控一览表

| 点位名称 | 全程序空白增重（mg） | 测量系列的平均体积（L） | 空白样品 浓度（mg/m3） | 排放限值（mg/m3） | 允许空白样品浓度（mg/m3） | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105.04和106.04（除煤以外的辅料）入配料库输送皮带 | 0.32 | 631.6 | 0.5 | 10 | 1.0 | 合格 |
| 石灰石、辅料入生料磨输送皮带、生料磨排渣提升机 | 0.36 | 521.3 | 0.7 | 10 | 1.0 | 合格 |
| 石灰石取料入调配库输送皮带 | 0.24 | 489.1 | 0.5 | 10 | 1.0 | 合格 |
| 入生料库提升机 | 0.42 | 599.7 | 0.7 | 10 | 1.0 | 合格 |
| 生料入窑提升机 | 0.30 | 507.5 | 0.6 | 10 | 1.0 | 合格 |
| 混合材入水泥调配库输送皮带 | 0.33 | 467.0 | 0.7 | 10 | 1.0 | 合格 |
| 水泥成品备用南、北库提升机 | 0.30 | 468.4 | 0.6 | 10 | 1.0 | 合格 |
| 1#入水泥散装、包装提升机 | 0.23 | 466.8 | 0.5 | 10 | 1.0 | 合格 |
| 2#入水泥散装、包装提升机 | 0.23 | 462.6 | 0.5 | 10 | 1.0 | 合格 |
| 水泥包装发运 | 0.37 | 531.4 | 0.7 | 10 | 1.0 | 合格 |
| 硅质碎屑、镁渣配料库 | 0.41 | 581.6 | 0.7 | 10 | 1.0 | 合格 |
| 炉渣库、石灰石配料库 | 0.45 | 557.4 | 0.8 | 10 | 1.0 | 合格 |
| 石膏库、水渣库库底 | 0.31 | 503.3 | 0.6 | 10 | 1.0 | 合格 |
| 熟料北库顶 | 0.23 | 458.3 | 0.5 | 10 | 1.0 | 合格 |
| 熟料库底1# | 0.23 | 459.1 | 0.5 | 10 | 1.0 | 合格 |
| 熟料库底2# | 0.18 | 451.9 | 0.4 | 10 | 1.0 | 合格 |
| 熟料库底3# | 0.27 | 451.1 | 0.6 | 10 | 1.0 | 合格 |
| 熟料库底4# | 0.22 | 449.4 | 0.5 | 10 | 1.0 | 合格 |
| 熟料南库顶 | 0.24 | 474.8 | 0.5 | 10 | 1.0 | 合格 |

续表5-4 固定污染源颗粒物质控一览表

| 点位名称 | 全程序空白增重（mg） | 测量系列的平均体积（L） | 空白样品 浓度（mg/m3） | 排放限值（mg/m3） | 允许空白样品浓度（mg/m3） | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14#P.C42.5水泥库顶 | 0.19 | 467.4 | 0.4 | 10 | 1.0 | 合格 |
| 15#P.S.A42.5水泥库顶 | 0.31 | 446.4 | 0.7 | 10 | 1.0 | 合格 |
| 16#P.C42.5水泥库顶 | 0.23 | 460.7 | 0.5 | 10 | 1.0 | 合格 |
| 17#P.O42.5水泥库顶 | 0.27 | 455.5 | 0.6 | 10 | 1.0 | 合格 |
| 18#P.C42.5水泥库顶 | 0.18 | 445.6 | 0.4 | 10 | 1.0 | 合格 |
| 19#P.O52.5水泥库顶 | 0.27 | 450.3 | 0.6 | 10 | 1.0 | 合格 |
| 1#水泥散装钢板仓 | 0.27 | 540.3 | 0.5 | 10 | 1.0 | 合格 |
| 2#水泥散装钢板仓 | 0.22 | 542.1 | 0.4 | 10 | 1.0 | 合格 |

6  检测结果

- 6.1检测期间工况

本次检测期间，该项目运行正常、工况稳定，符合检测要求，具体见表6-1。

表6-1 检测期间生产工况一览表

| 检测日期 | 污染源 | 实际负荷（t/d） | 设计负荷（t/d） | 达设计规模比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.16 | 3#水泥散装钢板仓 | 3174.2 | 3174.2 | 100 |
| 2020.04.17 | 水泥磨排渣提升机 | 2160 | 2160 | 100 |
| 2020.04.17 | 水泥原料入磨输送皮带 | 3174.2 | 3174.2 | 100 |
| 2020.04.16 | 石灰石取料输送皮带 | 3360 | 3700 | 91 |
| 2020.04.17 | 辅料（硅质碎屑、钢、镁渣、炉渣、煤）输送皮带 | 1440 | 1500 | 96 |

续表6-1 检测期间生产工况一览表

| 检测日期 | 污染源 | 实际负荷（t/d） | 设计负荷（t/d） | 达设计规模比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.17 | 辅料输送皮带 | 1440 | 1500 | 96 |
| 2020.04.17 | 水泥包装发运输送皮带 | 3174.2 | 3174.2 | 100 |
| 2020.04.16 | 原煤螺旋输送装置、2个煤粉仓 | 500 | 600 | 83 |
| 2020.04.16 | 水泥调配库和原料输送皮带 | 3174.2 | 3174.2 | 100 |
| 2020.04.17 | 2台水泥混料机和提升机 | 3174.2 | 3174.2 | 100 |
| 2020.04.17 | 105.08和105.11原煤输送、生料磨排渣皮带 | 500 | 600 | 83 |
| 2020.04.16 | 12#水泥库 | 3174.2 | 3174.2 | 100 |
| 2020.04.16 | 13#水泥库 | 3174.2 | 3174.2 | 100 |
| 2020.04.17 | 105.01和104.02辅料输送皮带 | 1440 | 1500 | 96 |
| 2020.04.17 | 105.04和106.04（除煤以外的辅料）入配料库输送皮带 | 1440 | 1500 | 96 |
| 2020.04.18 | 石灰石、辅料入生料磨输送皮带、生料磨排渣提升机 | 4800 | 5200 | 92 |
| 2020.04.16 | 石灰石取料入调配库输送皮带 | 3360 | 3700 | 91 |
| 2020.04.18 | 入生料库提升机 | 4800 | 5200 | 92 |
| 2020.04.18 | 生料入窑提升机 | 4800 | 5200 | 92 |
| 2020.04.17 | 混合材入水泥调配库输送皮带 | 3174.2 | 3174.2 | 100 |
| 2020.04.17 | 水泥成品备用南、北库提升机 | 3174.2 | 3174.2 | 100 |
| 2020.04.16 | 1#入水泥散装、包装提升机 | 3174.2 | 3174.2 | 100 |
| 2020.04.16 | 2#入水泥散装、包装提升机 | 3174.2 | 3174.2 | 100 |
| 2020.04.17 | 水泥包装发运 | 3174.2 | 3174.2 | 100 |

续表6-1 检测期间生产工况一览表

| 检测日期 | 污染源 | 实际负荷（t/d） | 设计负荷（t/d） | 达设计规模比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.18 | 硅质碎屑、镁渣配料库 | 1200 | 1300 | 92 |
| 2020.04.18 | 炉渣库、石灰石配料库 | 130 | 150 | 87 |
| 2020.04.16 | 石膏库、水渣库库底 | 1300 | 1400 | 93 |
| 2020.04.17 | 熟料北库顶 | 2500 | 2500 | 100 |
| 2020.04.17 | 熟料库底1# | 1800 | 2000 | 90 |
| 2020.04.17 | 熟料库底2# | 1800 | 2000 | 90 |
| 2020.04.17 | 熟料库底3# | 1800 | 2000 | 90 |
| 2020.04.18 | 熟料库底4# | 1800 | 2000 | 90 |
| 2020.04.17 | 熟料南库顶 | 2500 | 2500 | 100 |
| 2020.04.16 | 14#P.C42.5水泥库顶 | 3174.2 | 3174.2 | 100 |
| 2020.04.16 | 15#P.S.A42.5水泥库顶 | 3174.2 | 3174.2 | 100 |
| 2020.04.16 | 16#P.C42.5水泥库顶 | 3174.2 | 3174.2 | 100 |
| 2020.04.16 | 17#P.O42.5水泥库顶 | 3174.2 | 3174.2 | 100 |
| 2020.04.16 | 18#P.C42.5水泥库顶 | 3174.2 | 3174.2 | 100 |
| 2020.04.16 | 19#P.O52.5水泥库顶 | 3174.2 | 3174.2 | 100 |
| 2020.04.16 | 1#水泥散装钢板仓 | 3174.2 | 3174.2 | 100 |
| 2020.04.16 | 2#水泥散装钢板仓 | 3174.2 | 3174.2 | 100 |

- 6.2固定污染源检测结果

- 表6-2  3#水泥散装钢板仓除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.16 | 颗粒物 | 1 | 5.7 | 28.4 | 1.5 | 1671 | 7.2 | 0.0120 |
|  |  | 2 | 6.1 | 27.9 | 1.2 | 1796 | 6.5 | 0.0117 |
|  |  | 3 | 5.9 | 28.1 | 1.4 | 1733 | 6.8 | 0.0118 |
| 均值 |  |  | 5.9 | 28.1 | 1.4 | 1733 | 6.8 | 0.0118 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

- 检测结果表明：检测期间3#水泥散装钢板仓除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物10mg/m3的标准限值要求。

Φ=0.35m

3m

H=27.1m

布袋除尘器

水泥钢板仓

注：  表示固定污染源检测布点

图6-1  3#水泥散装钢板仓除尘器出口检测点位示意图

- 表6-3  水泥磨排渣提升机除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.17 | 颗粒物 | 1 | 7.9 | 31.4 | 1.33 | 1178 | 8.5 | 0.0100 |
|  |  | 2 | 8.6 | 33.5 | 1.30 | 1274 | 7.9 | 0.0101 |
|  |  | 3 | 7.9 | 33.6 | 1.26 | 1171 | 8.3 | 0.00972 |
| 均值 |  |  | 8.1 | 32.8 | 1.30 | 1208 | 8.2 | 0.00994 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

- 检测结果表明：检测期间水泥磨排渣提升机除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物10mg/m3的标准限值要求。

H=30m

Φ=0.25m

1.5m

布袋除尘器

传送皮带

落  料  点

注：  表示固定污染源检测布点

图6-2  水泥磨排渣提升机除尘器出口检测点位示意图

- 表6-4  水泥原料入磨输送皮带除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.17 | 颗粒物 | 1 | 16.6 | 34.7 | 1.34 | 9624 | 9.1 | 0.0876 |
|  |  | 2 | 15.8 | 32.2 | 1.27 | 9239 | 8.3 | 0.0767 |
|  |  | 3 | 16.4 | 32.3 | 1.28 | 9591 | 8.7 | 0.0834 |
| 均值 |  |  | 16.3 | 33.1 | 1.30 | 9485 | 8.7 | 0.0826 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

- 检测结果表明：检测期间水泥原料入磨输送皮带除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物10mg/m3的标准限值要求。

Φ=0.5m

布袋除尘器

H=25m

2.3m

1.5m

传送带

注：  表示固定污染源检测布点

图6-3  水泥原料入磨输送皮带除尘器出口检测点位示意图

- 表6-5  石灰石取料输送皮带除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.16 | 颗粒物 | 1 | 14.8 | 22 | 1.2 | 5734 | 6.8 | 0.0390 |
|  |  | 2 | 14.8 | 20 | 1.2 | 5772 | 7.4 | 0.0427 |
|  |  | 3 | 15.5 | 24 | 1.4 | 5952 | 7.0 | 0.0417 |
| 均值 |  |  | 15.0 | 22 | 1.3 | 5819 | 7.1 | 0.0411 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

检测结果表明：检测期间石灰石取料输送皮带除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物10mg/m3的标准限值要求。

Φ=0.4m

布袋除尘器

H=10m

2.3m

1.4m

传送带

注：  表示固定污染源检测布点

图6-4  石灰石取料输送皮带除尘器出口检测点位示意图

- 表6-6  辅料（硅质碎屑、钢、镁渣、炉渣、煤）输送皮带

- 除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.17 | 颗粒物 | 1 | 7.1 | 20 | 1.8 | 3492 | 6.5 | 0.0227 |
|  |  | 2 | 7.6 | 21 | 1.7 | 3728 | 7.2 | 0.0268 |
|  |  | 3 | 8.0 | 21 | 1.7 | 3925 | 6.8 | 0.0267 |
| 均值 |  |  | 7.6 | 21 | 1.7 | 3715 | 6.8 | 0.0254 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

检测结果表明：检测期间辅料（硅质碎屑、钢、镁渣、炉渣、煤）输送皮带除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物10mg/m3的标准限值要求。

Φ=0.45m

布袋除尘器

3.5m

H=10m

1.5m

注：  表示固定污染源检测布点

- 图6-5  辅料（硅质碎屑、钢、镁渣、炉渣、煤）输送皮带

除尘器出口检测点位示意图

- 表6-7  辅料输送皮带除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.17 | 颗粒物 | 1 | 10.4 | 10 | 1.3 | 5279 | 7.0 | 0.0370 |
|  |  | 2 | 10.4 | 13 | 1.2 | 5228 | 6.4 | 0.0335 |
|  |  | 3 | 10.5 | 9 | 1.4 | 5342 | 6.7 | 0.0358 |
| 均值 |  |  | 10.4 | 11 | 1.3 | 5283 | 6.7 | 0.0354 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

- 检测结果表明：检测期间辅料输送皮带除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物10mg/m3的标准限值要求。

Φ=0.45m

布袋除尘器

4m

H=45.7m

1.2m

注：  表示固定污染源检测布点

图6-6  辅料输送皮带除尘器出口检测点位示意图

- 表6-8  水泥包装发运输送皮带除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.17 | 颗粒物 | 1 | 29.6 | 19.3 | 1.2 | 35901 | 5.7 | 0.205 |
|  |  | 2 | 29.1 | 19.8 | 1.1 | 35263 | 6.1 | 0.215 |
|  |  | 3 | 29.2 | 18.8 | 1.2 | 35473 | 5.9 | 0.209 |
| 均值 |  |  | 29.3 | 19.3 | 1.2 | 35546 | 5.9 | 0.210 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

- 检测结果表明：检测期间水泥包装发运输送皮带除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物10mg/m3的标准限值要求。

Φ=0.70m

布袋除尘器

H=15m

1.6m

注：  表示固定污染源检测布点

图6-7  水泥包装发运输送皮带除尘器出口检测点位示意图

- 表6-9  原煤螺旋输送装置、2个煤粉仓除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.16 | 颗粒物 | 1 | 5.2 | 27 | 1.2 | 1545 | 7.4 | 0.0114 |
|  |  | 2 | 4.5 | 23 | 1.2 | 1354 | 6.9 | 0.00934 |
|  |  | 3 | 5.2 | 25 | 1.5 | 1550 | 7.4 | 0.0115 |
| 均值 |  |  | 5.0 | 25 | 1.3 | 1483 | 7.2 | 0.0107 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

- 检测结果表明：检测期间原煤螺旋输送装置、2个煤粉仓除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物10mg/m3的标准限值要求。

Φ=0.35m

布袋除尘器

1.3m

H=25m

煤仓

煤仓

注：  表示固定污染源检测布点

图6-8  原煤螺旋输送装置、2个煤粉仓除尘器出口检测点位示意图

- 表6-10 水泥调配库和原料输送皮带除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.16 | 颗粒物 | 1 | 15.3 | 21 | 1.2 | 9347 | 7.7 | 0.0720 |
|  |  | 2 | 15.0 | 24 | 1.3 | 9061 | 8.2 | 0.0743 |
|  |  | 3 | 13.6 | 21 | 1.2 | 8310 | 7.6 | 0.0632 |
| 均值 |  |  | 14.6 | 22 | 1.2 | 8906 | 7.8 | 0.0698 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

- 检测结果表明：检测期间水泥调配库和原料输送皮带除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物10mg/m3的标准限值要求。

Φ=0.5m

H=35.4m

布袋除尘器

2.0m

1.5m

调配库

调配库

提升机

注：  表示固定污染源检测布点

图6-9  水泥调配库和原料输送皮带除尘器出口检测点位示意图

- 表6-11  2台水泥混料机和提升机除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.17 | 颗粒物 | 1 | 11.3 | 38.5 | 1.4 | 1639 | 7.7 | 0.0126 |
|  |  | 2 | 11.6 | 40.0 | 1.7 | 1669 | 6.9 | 0.0115 |
|  |  | 3 | 12.1 | 40.5 | 1.6 | 1740 | 7.5 | 0.0131 |
| 均值 |  |  | 11.7 | 39.7 | 1.6 | 1683 | 7.4 | 0.0124 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

- 检测结果表明：检测期间2台水泥混料机和提升机除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物10mg/m3的标准限值要求。

Φ=0.25m

2m

H=15m

布袋除尘器

注：  表示固定污染源检测布点

图6-10  2台水泥混料机和提升机除尘器出口检测点位示意图

- 表6-12  105.08和105.11原煤输送、生料磨排渣皮带除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.17 | 颗粒物 | 1 | 16.1 | 15 | 1.7 | 6451 | 6.2 | 0.0400 |
|  |  | 2 | 16.5 | 14 | 1.6 | 6639 | 5.8 | 0.0385 |
|  |  | 3 | 16.0 | 16 | 1.7 | 6387 | 6.4 | 0.0409 |
| 均值 |  |  | 16.2 | 15 | 1.7 | 6492 | 6.1 | 0.0398 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

检测结果表明：检测期间105.08和105.11原煤输送、生料磨排渣皮带除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物10mg/m3的标准限值要求。

H=8m

布袋除尘器

1.5m

Φ=0.40m

注：  表示固定污染源检测布点

图6-11  105.08和105.11原煤输送、生料磨排渣皮带除尘器出口检测点位示意图

- 表6-13  12#水泥库除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.16 | 颗粒物 | 1 | 16.6 | 24.2 | 1.28 | 2539 | 7.3 | 0.0185 |
|  |  | 2 | 16.2 | 24.5 | 1.21 | 2477 | 6.9 | 0.0171 |
|  |  | 3 | 16.5 | 24.5 | 1.25 | 2522 | 8.2 | 0.0207 |
| 均值 |  |  | 16.4 | 24.4 | 1.25 | 2513 | 7.5 | 0.0188 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

- 检测结果表明：检测期间12#水泥库除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物10mg/m3的标准限值要求。

Φ=0.25m

H=45.7m

1.3m

布袋除尘器

水泥仓

注：  表示固定污染源检测布点

图6-12  12#水泥库除尘器出口检测点位示意图

- 表6-14  13#水泥库除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.16 | 颗粒物 | 1 | 6.8 | 27.7 | 1.27 | 2632 | 8.1 | 0.0213 |
|  |  | 2 | 6.5 | 28.1 | 1.35 | 2511 | 7.2 | 0.0181 |
|  |  | 3 | 7.1 | 27.8 | 1.30 | 2746 | 6.8 | 0.0187 |
| 均值 |  |  | 6.8 | 27.9 | 1.31 | 2630 | 7.4 | 0.0194 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

- 检测结果表明：检测期间13#水泥库除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物10mg/m3的标准限值要求。

H=46m

Φ=0.4m

布袋除尘器

4.4m

水泥库

注：  表示固定污染源检测布点

图6-13  13#水泥库除尘器出口检测点位示意图

- 表6-15  105.01和104.02辅料输送皮带除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.17 | 颗粒物 | 1 | 9.9 | 18 | 1.4 | 4893 | 7.2 | 0.0352 |
|  |  | 2 | 9.7 | 17 | 1.5 | 4806 | 6.8 | 0.0327 |
|  |  | 3 | 9.6 | 19 | 1.5 | 4724 | 7.0 | 0.0331 |
| 均值 |  |  | 9.7 | 18 | 1.5 | 4808 | 7.0 | 0.0337 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

- 检测结果表明：检测期间105.01和104.02辅料输送皮带除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物10mg/m3的标准限值要求。

布袋除尘器

H=17.9m

3.6m

Φ=0.45m

1.2m

注：  表示固定污染源检测布点

图6-14  105.01和104.02辅料输送皮带除尘器出口检测点位示意图

- 表6-16  105.04和106.04（除煤以外的辅料）入配料库输送皮带除尘器出口

- 检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.17 | 颗粒物 | 1 | 14.0 | 16 | 1.6 | 8583 | 7.1 | 0.0609 |
|  |  | 2 | 13.5 | 17 | 1.4 | 8266 | 6.8 | 0.0562 |
|  |  | 3 | 13.4 | 16 | 1.6 | 8214 | 6.6 | 0.0542 |
| 均值 |  |  | 13.6 | 16 | 1.5 | 8354 | 6.8 | 0.0571 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

检测结果表明：检测期间 105.04和106.04（除煤以外的辅料）入配料库输送皮带除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物10mg/m3的标准限值要求。

布袋除尘器

H=10m

3m

Φ=0.50m

5m

注：  表示固定污染源检测布点

图6-15  105.04和106.04（除煤以外的辅料）入配料库输送皮带除尘器出口

检测点位示意图

- 表6-17  石灰石、辅料入生料磨输送皮带、生料磨排渣提升机除尘器出口

- 检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.18 | 颗粒物 | 1 | 11.2 | 18 | 1.5 | 5557 | 7.8 | 0.0433 |
|  |  | 2 | 11.1 | 18 | 1.5 | 5506 | 8.4 | 0.0463 |
|  |  | 3 | 11.3 | 19 | 1.5 | 5586 | 8.1 | 0.0452 |
| 均值 |  |  | 11.2 | 18 | 1.5 | 5550 | 8.1 | 0.0449 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

- 检测结果表明：检测期间石灰石、辅料入生料磨输送皮带、生料磨排渣提升机除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物10mg/m3的标准限值要求。

H=32m

布袋除尘器

Φ=0.45m

1m

3m

注：  表示固定污染源检测布点

图6-16  石灰石、辅料入生料磨输送皮带、生料磨排渣提升机除尘器出口

检测点位示意图

- 表6-18  石灰石取料入调配库输送皮带除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.16 | 颗粒物 | 1 | 16.1 | 23 | 1.4 | 4782 | 7.2 | 0.0344 |
|  |  | 2 | 16.3 | 23 | 1.2 | 4849 | 7.4 | 0.0359 |
|  |  | 3 | 15.8 | 27 | 1.3 | 4634 | 7.0 | 0.0324 |
| 均值 |  |  | 16.1 | 24 | 1.3 | 4755 | 7.2 | 0.0342 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

- 检测结果表明：检测期间石灰石取料入调配库输送皮带除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物10mg/m3的标准限值要求。

Φ=0.35m

布袋除尘器

3m

H=12m

1.6m

注：  表示固定污染源检测布点

图6-17  石灰石取料入调配库输送皮带除尘器出口检测点位示意图

- 表6-19  入生料库提升机除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.18 | 颗粒物 | 1 | 15.0 | 37 | 1.5 | 12357 | 8.3 | 0.103 |
|  |  | 2 | 15.7 | 41 | 1.5 | 12773 | 7.6 | 0.0971 |
|  |  | 3 | 14.8 | 43 | 1.6 | 11953 | 8.2 | 0.0980 |
| 均值 |  |  | 15.2 | 40 | 1.5 | 12361 | 8.0 | 0.0994 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

- 检测结果表明：检测期间入生料库提升机除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物10mg/m3的标准限值要求。

H=62m

布袋除尘器

Φ=0.6m

1.5m

1.5m

注：  表示固定污染源检测布点

图6-18  入生料库提升机除尘器出口检测点位示意图

- 表6-20 生料入窑提升机除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.18 | 颗粒物 | 1 | 6.8 | 21 | 1.7 | 6017 | 7.5 | 0.0451 |
|  |  | 2 | 6.2 | 20 | 1.8 | 5500 | 6.8 | 0.0374 |
|  |  | 3 | 6.3 | 20 | 1.8 | 5587 | 7.4 | 0.0413 |
| 均值 |  |  | 6.4 | 20 | 1.8 | 5701 | 7.3 | 0.0413 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

- 检测结果表明：检测期间生料入窑提升机除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物10mg/m3的标准限值要求。

Φ=0.6m

H=16m

1.3m

布袋除尘器

注：  表示固定污染源检测布点

图6-19  生料入窑提升机除尘器出口检测点位示意图

- 表6-21 混合材入水泥调配库输送皮带除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.17 | 颗粒物 | 1 | 7.5 | 22 | 1.6 | 2242 | 6.9 | 0.0155 |
|  |  | 2 | 7.8 | 24 | 1.8 | 2311 | 7.6 | 0.0176 |
|  |  | 3 | 7.3 | 23 | 1.6 | 2174 | 7.5 | 0.0163 |
| 均值 |  |  | 7.5 | 23 | 1.7 | 2242 | 7.3 | 0.0165 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

检测结果表明：检测期间混合材入水泥调配库输送皮带除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物10mg/m3的标准限值要求。

Φ=0.35m

H=11.5m

1.2m

布袋除尘器

注：  表示固定污染源检测布点

图6-20  混合材入水泥调配库输送皮带除尘器出口检测点位示意图

- 表6-22 水泥成品备用南、北库提升机除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.17 | 颗粒物 | 1 | 16.8 | 34.8 | 1.29 | 2479 | 8.3 | 0.0206 |
|  |  | 2 | 18.5 | 30.8 | 1.26 | 2767 | 7.7 | 0.0213 |
|  |  | 3 | 17.0 | 32.5 | 1.32 | 2527 | 8.3 | 0.0210 |
| 均值 |  |  | 17.4 | 32.7 | 1.29 | 2591 | 8.1 | 0.0210 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

检测结果表明：检测期间水泥成品备用南、北库提升机除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物10mg/m3的标准限值要求。

Φ=0.25m

1.4m

H=45.6m

布袋除尘器

提升机

注：  表示固定污染源检测布点

图6-21  水泥成品备用南、北库提升机除尘器出口检测点位示意图

- 表6-23  1#入水泥散装、包装提升机除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.16 | 颗粒物 | 1 | 8.4 | 41.6 | 1.33 | 2376 | 7.6 | 0.0181 |
|  |  | 2 | 7.8 | 40.6 | 1.34 | 2212 | 8.0 | 0.0177 |
|  |  | 3 | 8.1 | 40.9 | 1.33 | 2296 | 7.6 | 0.0174 |
| 均值 |  |  | 8.1 | 41.0 | 1.33 | 2295 | 7.7 | 0.0177 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

检测结果表明：检测期间1#入水泥散装、包装提升机除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物10mg/m3的标准限值要求。

Φ=0.35m

2.2m

H=48.7m

布袋除尘器

提升机

注：  表示固定污染源检测布点

图6-22  1#入水泥散装、包装提升机除尘器出口检测点位示意图

- 表6-24  2#入水泥散装、包装提升机除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.16 | 颗粒物 | 1 | 8.5 | 44.8 | 1.33 | 2380 | 8.2 | 0.0195 |
|  |  | 2 | 7.7 | 41.7 | 1.27 | 2179 | 7.4 | 0.0161 |
|  |  | 3 | 7.9 | 43.4 | 1.35 | 2222 | 8.1 | 0.0180 |
| 均值 |  |  | 8.0 | 43.3 | 1.32 | 2260 | 7.9 | 0.0179 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

检测结果表明：检测期间2#入水泥散装、包装提升机除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物10mg/m3的标准限值要求。

Φ=0.35m

2.2m

H=48.7m

布袋除尘器

提升机

注：  表示固定污染源检测布点

图6-23  2#入水泥散装、包装提升机除尘器出口检测点位示意图

- 表6-25  水泥包装发运除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.17 | 颗粒物 | 1 | 11.2 | 22.6 | 1.4 | 13397 | 5.6 | 0.0750 |
|  |  | 2 | 11.0 | 22.9 | 1.5 | 13135 | 5.9 | 0.0775 |
|  |  | 3 | 11.9 | 22.9 | 1.5 | 14210 | 6.5 | 0.0924 |
| 均值 |  |  | 11.4 | 22.8 | 1.5 | 13581 | 6.0 | 0.0816 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

检测结果表明：检测期间水泥包装发运除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物10mg/m3的标准限值要求。

布袋除尘器

Φ=0.7m

1.6m

H=15m

注：  表示固定污染源检测布点

图6-24  水泥包装发运除尘器出口检测点位示意图

- 表6-26  硅质碎屑、镁渣配料库除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.18 | 颗粒物 | 1 | 14.6 | 17 | 1.5 | 9036 | 6.4 | 0.0578 |
|  |  | 2 | 15.0 | 15 | 1.3 | 9361 | 7.2 | 0.0674 |
|  |  | 3 | 14.7 | 16 | 1.3 | 9146 | 6.8 | 0.0622 |
| 均值 |  |  | 14.8 | 16 | 1.4 | 9181 | 6.8 | 0.0625 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

检测结果表明：检测期间硅质碎屑、镁渣配料库除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物10mg/m3的标准限值要求。

Φ=0.50m

布袋除尘器

H=29m

1.7m

1.7m

注：  表示固定污染源检测布点

图6-25  硅质碎屑、镁渣配料库除尘器出口检测点位示意图

- 表6-27  炉渣库、石灰石配料库除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.18 | 颗粒物 | 1 | 14.2 | 20 | 1.6 | 8693 | 8.4 | 0.0730 |
|  |  | 2 | 13.5 | 17 | 1.5 | 8353 | 8.3 | 0.0693 |
|  |  | 3 | 13.2 | 19 | 1.6 | 8103 | 7.7 | 0.0624 |
| 均值 |  |  | 13.6 | 19 | 1.6 | 8383 | 8.1 | 0.0682 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

检测结果表明：检测期间炉渣库、石灰石配料库除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物10mg/m3的标准限值要求。

Φ=0.50m

布袋除尘器

1.7m

H=29m

1.7m

注：  表示固定污染源检测布点

图6-26  炉渣库、石灰石配料库除尘器出口检测点位示意图

- 表6-28 石膏库、水渣库库底除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.16 | 颗粒物 | 1 | 11.6 | 20 | 1.3 | 5823 | 6.9 | 0.0402 |
|  |  | 2 | 13.0 | 24 | 1.3 | 6439 | 7.2 | 0.0464 |
|  |  | 3 | 11.5 | 24 | 1.2 | 5702 | 6.8 | 0.0388 |
| 均值 |  |  | 12.0 | 23 | 1.3 | 5988 | 7.0 | 0.0418 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

检测结果表明：检测期间石膏库、水渣库库底除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物10mg/m3的标准限值要求。

Φ=0.45m

布袋除尘器

H=12m

2.3m

皮带

皮带

皮带

注：  表示固定污染源检测布点

图6-27  石膏库、水渣库库底除尘器出口检测点位示意图

- 表6-29  熟料北库顶除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.17 | 颗粒物 | 1 | 12.9 | 45.1 | 1.32 | 10446 | 8.3 | 0.0867 |
|  |  | 2 | 13.3 | 41.6 | 1.28 | 10893 | 7.6 | 0.0828 |
|  |  | 3 | 14.3 | 45.0 | 1.30 | 11586 | 8.0 | 0.0927 |
| 均值 |  |  | 13.5 | 43.9 | 1.30 | 10975 | 8.0 | 0.0874 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

检测结果表明：检测期间熟料北库顶除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物10mg/m3的标准限值要求。

Φ=0.6m

布袋除尘器

H=53m

3.8m

1.5m

熟料库北

Φ=0.6m

布袋除尘器

H=53m

3.8m

1.5m

熟料库南

注：  表示固定污染源检测布点

图6-28  熟料北库顶除尘器出口检测点位示意图

- 表6-30 熟料库底1#除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.17 | 颗粒物 | 1 | 16.4 | 42.7 | 1.31 | 5894 | 8.3 | 0.0489 |
|  |  | 2 | 16.3 | 47.4 | 1.20 | 5778 | 8.8 | 0.0508 |
|  |  | 3 | 16.3 | 41.6 | 1.28 | 5882 | 8.5 | 0.0500 |
| 均值 |  |  | 16.3 | 43.9 | 1.26 | 5851 | 8.5 | 0.0499 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

检测结果表明：检测期间熟料库底1#除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物10mg/m3的标准限值要求。

Φ=0.35m×0.35m

H=6m

布袋除尘器

0.35m

皮带

皮带

注：  表示固定污染源检测布点

图6-29  熟料库底1#除尘器出口检测点位示意图

- 表6-31 熟料库底2#除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.17 | 颗粒物 | 1 | 16.6 | 42.3 | 1.21 | 5980 | 8.1 | 0.0484 |
|  |  | 2 | 16.1 | 43.7 | 1.22 | 5775 | 7.6 | 0.0439 |
|  |  | 3 | 16.8 | 44.4 | 1.29 | 6007 | 8.4 | 0.0505 |
| 均值 |  |  | 16.5 | 43.5 | 1.24 | 5921 | 8.0 | 0.0476 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

检测结果表明：检测期间熟料库底2#除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物10mg/m3的标准限值要求。

Φ=0.35m×0.35m

布袋除尘器

H=6m

0.45m

落料点

注：  表示固定污染源检测布点

图6-30  熟料库底2#除尘器出口检测点位示意图

- 表6-32 熟料库底3#除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.17 | 颗粒物 | 1 | 15.6 | 42.2 | 1.26 | 5617 | 8.6 | 0.0483 |
|  |  | 2 | 16.8 | 41.6 | 1.29 | 6061 | 7.9 | 0.0479 |
|  |  | 3 | 16.5 | 46.8 | 1.32 | 5854 | 8.7 | 0.0509 |
| 均值 |  |  | 16.3 | 43.5 | 1.29 | 5844 | 8.4 | 0.0490 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

检测结果表明：检测期间熟料库底3#除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物10mg/m3的标准限值要求。

Φ=0.35m×0.35m

布袋除尘器

H=6m

0.45m

皮带

皮带

注：  表示固定污染源检测布点

图6-31  熟料库底3#除尘器出口检测点位示意图

- 表6-33 熟料库底4#除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.18 | 颗粒物 | 1 | 15.9 | 47.9 | 1.32 | 5623 | 8.5 | 0.0478 |
|  |  | 2 | 15.5 | 48.1 | 1.45 | 5471 | 7.6 | 0.0416 |
|  |  | 3 | 15.7 | 43.3 | 1.42 | 5626 | 8.2 | 0.0461 |
| 均值 |  |  | 15.7 | 46.4 | 1.40 | 5573 | 8.1 | 0.0452 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

检测结果表明：检测期间熟料库底4#除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物10mg/m3的标准限值要求。

Φ=0.35m×0.35m

布袋除尘器

H=6m

0.45m

皮带

注：  表示固定污染源检测布点

图6-32  熟料库底4#除尘器出口检测点位示意图

- 表6-34 熟料南库顶除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.17 | 颗粒物 | 1 | 14.0 | 43.9 | 1.28 | 11386 | 8.1 | 0.0922 |
|  |  | 2 | 14.2 | 40.9 | 1.28 | 11653 | 7.7 | 0.0897 |
|  |  | 3 | 12.7 | 44.7 | 1.35 | 10295 | 7.9 | 0.0817 |
| 均值 |  |  | 13.6 | 43.2 | 1.30 | 11111 | 7.9 | 0.0879 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

检测结果表明：检测期间熟料南库顶除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物10mg/m3的标准限值要求。

Φ=0.6m

布袋除尘器

H=53m

3.8m

1.5m

熟料库北

Φ=0.6m

布袋除尘器

H=53m

3.8m

1.5m

熟料库南

注：  表示固定污染源检测布点

图6-33  熟料南库顶除尘器出口检测点位示意图

- 表6-35  14#P.C42.5水泥库顶除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.16 | 颗粒物 | 1 | 6.8 | 28.5 | 1.35 | 1025 | 7.7 | 0.00789 |
|  |  | 2 | 6.2 | 27.6 | 1.34 | 937 | 8.4 | 0.00787 |
|  |  | 3 | 5.6 | 28.1 | 1.27 | 846 | 7.1 | 0.00601 |
| 均值 |  |  | 6.2 | 28.1 | 1.32 | 936 | 7.7 | 0.00726 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

检测结果表明：检测期间14#P.C42.5水泥库顶除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物10mg/m3的标准限值要求。

Φ=0.25m

H=42.7m

1.7m

布袋除尘器

水泥库

注：  表示固定污染源检测布点

图6-34  14#P.C42.5水泥库顶除尘器出口检测点位示意图

- 表6-36  15#P.S.A42.5水泥库顶除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.16 | 颗粒物 | 1 | 7.1 | 27.9 | 1.31 | 1072 | 7.6 | 0.00815 |
|  |  | 2 | 5.9 | 28.8 | 1.34 | 888 | 8.3 | 0.00737 |
|  |  | 3 | 6.9 | 28.5 | 1.34 | 1040 | 8.6 | 0.00894 |
| 均值 |  |  | 6.6 | 28.4 | 1.33 | 1000 | 8.2 | 0.00815 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

检测结果表明：检测期间15#P.S.A42.5水泥库顶除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物10mg/m3的标准限值要求。

Φ=0.25m

H=42.7m

1.3m

布袋除尘器

水泥库

注：  表示固定污染源检测布点

图6-35  15#P.S.A42.5水泥库顶除尘器出口检测点位示意图

- 表6-37  16#P.C42.5水泥库顶除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.16 | 颗粒物 | 1 | 7.1 | 28.5 | 1.31 | 1070 | 8.1 | 0.00867 |
|  |  | 2 | 6.3 | 27.1 | 1.27 | 954 | 8.6 | 0.00820 |
|  |  | 3 | 6.9 | 28.1 | 1.31 | 1041 | 7.5 | 0.00781 |
| 均值 |  |  | 6.8 | 27.9 | 1.30 | 1022 | 8.1 | 0.00823 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

检测结果表明：检测期间16#P.C42.5水泥库顶除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物10mg/m3的标准限值要求。

Φ=0.25m

H=42.7m

0.5m

布袋除尘器

水泥库

注：  表示固定污染源检测布点

图6-36  16#P.C42.5水泥库顶除尘器出口检测点位示意图

- 表6-38  17#P.O42.5水泥库顶除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.16 | 颗粒物 | 1 | 5.7 | 28.5 | 1.35 | 859 | 8.2 | 0.00704 |
|  |  | 2 | 6.0 | 29.0 | 1.30 | 903 | 8.7 | 0.00786 |
|  |  | 3 | 7.5 | 26.9 | 1.29 | 1137 | 7.3 | 0.00830 |
| 均值 |  |  | 6.4 | 28.1 | 1.31 | 966 | 8.1 | 0.00773 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

检测结果表明：检测期间17#P.O42.5水泥库顶除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物10mg/m3的标准限值要求。

Φ=0.25m

H=42.7m

1.7m

布袋除尘器

水泥库

注：  表示固定污染源检测布点

图6-37  17#P.O42.5水泥库顶除尘器出口检测点位示意图

- 表6-39  18#P.C42.5水泥库顶除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.16 | 颗粒物 | 1 | 7.9 | 33.5 | 1.28 | 1171 | 7.2 | 0.00843 |
|  |  | 2 | 8.2 | 32.0 | 1.25 | 1222 | 8.3 | 0.0101 |
|  |  | 3 | 8.0 | 32.9 | 1.34 | 1188 | 7.5 | 0.00891 |
| 均值 |  |  | 8.0 | 32.8 | 1.29 | 1194 | 7.7 | 0.00915 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

检测结果表明：检测期间18#P.C42.5水泥库顶除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物10mg/m3的标准限值要求。

Φ=0.25m

H=42.7m

1.0m

布袋除尘器

水泥仓

注：  表示固定污染源检测布点

图6-38  18#P.C42.5水泥库顶除尘器出口检测点位示意图

- 表6-40  19#P.O52.5水泥库顶除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.16 | 颗粒物 | 1 | 8.1 | 32.5 | 1.27 | 1205 | 8.2 | 0.00988 |
|  |  | 2 | 7.6 | 31.5 | 1.30 | 1134 | 7.3 | 0.00828 |
|  |  | 3 | 8.1 | 31.4 | 1.25 | 1210 | 8.3 | 0.0100 |
| 均值 |  |  | 7.9 | 31.8 | 1.27 | 1183 | 7.9 | 0.00940 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

检测结果表明：检测期间19#P.O52.5水泥库顶除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物10mg/m3的标准限值要求。

Φ=0.25m

布袋除尘器

H=42.7m

1.1m

水泥库

注：  表示固定污染源检测布点

图6-39  19#P.O52.5水泥库顶除尘器出口检测点位示意图

- 表6-41  1#水泥散装钢板仓除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.16 | 颗粒物 | 1 | 5.2 | 25.4 | 1.7 | 1538 | 6.2 | 0.00954 |
|  |  | 2 | 5.3 | 26.1 | 1.5 | 1567 | 5.9 | 0.00925 |
|  |  | 3 | 5.4 | 26.3 | 1.8 | 1590 | 6.0 | 0.00954 |
| 均值 |  |  | 5.3 | 25.9 | 1.7 | 1565 | 6.0 | 0.00944 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

检测结果表明：检测期间1#水泥散装钢板仓除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物10mg/m3的标准限值要求。

Φ=0.35m

3m

H=29.1m

布袋除尘器

水泥钢板仓

注：  表示固定污染源检测布点

图6-40  1#水泥散装钢板仓除尘器出口检测点位示意图

- 表6-42  2#水泥散装钢板仓除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.04.16 | 颗粒物 | 1 | 5.6 | 26.4 | 1.6 | 1652 | 5.7 | 0.00942 |
|  |  | 2 | 5.2 | 25.9 | 1.4 | 1539 | 6.0 | 0.00923 |
|  |  | 3 | 5.5 | 26.2 | 1.6 | 1623 | 6.2 | 0.0101 |
| 均值 |  |  | 5.4 | 26.2 | 1.5 | 1605 | 6.0 | 0.00958 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

检测结果表明：检测期间2#水泥散装钢板仓除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物10mg/m3的标准限值要求。

Φ=0.35m

3m

H=28.1m

布袋除尘器

水泥钢板仓

注：  表示固定污染源检测布点

图6-41  2#水泥散装钢板仓除尘器出口检测点位示意图

***报告结束***